# Phase 1: 엣지-클라우드 보안 통신 규격서 (Aegivis 3.0)

본 문서는 Phase 1의 핵심 결과물로, 현장 엣지 컴퓨터와 클라우드 서버 간의 데이터를 안전하고 효율적으로 주고받기 위한 통신 규격을 정의합니다.

# 1. 통신 개요

**프로토콜**: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

**보안**: TLS v1.3 기반 End-to-End 암호화 적용 예정

**데이터 형식**: JSON (JavaScript Object Notation)

# 2. 메시지 구조 (JSON Payload)

## 2-1. 헤더 (Header)

현장 식별 및 메시지 무결성 확인을 위한 영역입니다.

```json

"header": {

"site_id": "GN-UD-01",

"timestamp": "2026-03-19T11:28:57.805445",

"msg_type": "sensor_update",

"encryption": "TLS_v1.3"

}

```

## 2-2. 바디 (Body)

실제 센서 데이터 및 상태 정보가 포함되는 영역입니다.

**radar_level_m**: 레이더 기반 실측 수위 (미터 단위)

**rain_rate_mmh**: 로컬 기상센서 기반 시간당 강수량 (mm/h)

**vision_roi_score**: AI 비전 분석 결과 (0.0~1.0, 픽셀 변화율)

**plc_contact_15cm**: 기존 15cm 접점 수위계 작동 여부 (Boolean)

**status**: 데이터 전송 모드 (normal: 주기적 보고, event: 이상 징후 발생 시 즉시 보고)

# 3. 이벤트 트리거 로직 (Edge-Side Filtering)

클라우드 부하를 줄이기 위해 다음 조건 중 하나 이상 충족 시 `status`를 `event`로 설정하여 실시간 전송 주기를 단축합니다.

강수량 > 10.0mm/h

수위 > 0.8m

3. PLC 15cm 접점 센서 ON

# 4. 향후 계획 (Phase 1-2)

클라우드 수신 서버(MQTT Broker)와의 실제 TLS 핸드쉐이크 연동 테스트

네트워크 장애 시 로컬 DB(SQLite) 임시 저장 및 복구 동기화 로직 구현