# [기술 보고] BLE 1차 PoC(Proof of Concept) 시연 및 기술 명세

**작성일**: 2026. 02. 23

**보고자**: 박지훈 기술소장 (CTO)

---

# 1. 하드웨어 구성 (Development Kit 기반)

이번 검증은 하드웨어 정식 발주 전, 연구소에서 보유 중인 **'범용 개발 키트(Dev-Kit)'**를 활용한 기능 검증 단계입니다.

**Main MCU**: Nordic nRF52840 (Cortex-M4F, BLE 5.0 지원)

**Sensor**: MPU-6050 Six-Axis (Gyro + Accelerometer) - 작업자 추락 및 움직임 감지용

**Antenna**: 외부 2.4GHz 다이폴 안테나 (지하 수신 거리 확장용)

**Power**: 3.7V 1000mAh 리튬 폴리머 배터리 (초저전력 최적화 적용 시 2주 이상 구동 목표)

# 2. 핵심 기능 시연 내용

현재 연구소 내 테스트 베드에서 다음 기능들이 안정적으로 구동 중입니다.

## **A. 고정밀 추락 감지 알고리즘 (Fall Detection)**

작업자가 2m 이상의 높이에서 자유낙하 후 충격이 발생할 경우, 가속도 센서의 벡터 합(Magnitude) 변화를 감지하여 0.5초 내에 중앙 관제로 긴급 알람을 전송합니다.

## **B. LKL (Last Known Location) 보존 기술**

통신이 완전히 끊기기 직전의 마지막 위치 데이터를 내부 플래시 메모리에 로깅하고, 통신 복구 시 즉시 중앙 서버로 스택(Stack)된 데이터를 덤프합니다.

## **C. 동부건설기계 현장 테스트 결과 (Concept Test)**

**방법**: 별도 하드웨어 없이 **작업자용 스마트폰 내부 BLE/센서**만을 활용하여 테스트.

지하 터널 입구로부터 50m 지점까지 수신 정상 확인.

스마트폰 앱과의 페어링 성공률 98%. (하드웨어 없이 소프트웨어만으로도 가능함을 입증)

# 3. 프로토타입 이미지 (Mockup)

![BLE Prototype V1.0](file:///c:/Users/양동혁/.gemini/antigravity/brain/94f7ec5e-fd49-47ae-8121-e8a77f6fec78/ble_prototype_1st_mockup.png)

*<caption>연구소 벤치에서 테스트 중인 BLE 1차 프로토타입 보드입니다.</caption>*

---

# 4. 향후 계획 (Next Step)

**3월 1주차**: PCB 소형화 작업 (안전모 부착용 컴팩트 사이즈)

**3월 2주차**: 방수/방진(IP67) 하우징 설계 및 시제작

**4월**: 정식 제품명 'SAFE-LINK V1' 확정 및 양산 준비